第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：乙二胺四乙酸

化学品英文名：Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：	本品具有刺激性。

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：乙二胺四乙酸

化学品俗名或商品名：EDTA

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| Edta | ≥99% | 60-00-4 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱除沾有污染物的衣物，先以大量的水冲洗。

眼睛接触：将眼睑打开并用水冲洗10分钟。

吸入：立即移去污染源或将患者移到新鲜空气处。

食入：使患者喝入大量的水，催吐。

第五部分 消防措施

特别危险性：火灾时可能会产生有害的燃烧性气体或蒸气，在火灾时可能会有含氮气体产生。

灭火方法和灭火剂：水、二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项及措施：未配戴适当的空气呼吸器时，切勿进入危险区以免危险，避免消防用水后直接进入地表或地下,以防二次污染。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免产生粉尘,并勿吸入此物的粉尘.在污染区的清理人员应穿戴适当的个人防护设备.干燥小泄漏时:使用干净的铲子铲入干净,干燥的松盖容器.并将容器从泄漏区移除.小泄漏时:使用沙或其他非燃吸收物质将其吸收并且将其放置于容器中待处理.大泄漏时:在泄漏液之前端筑提围堵.待日后处理。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：储存于密闭容器内,置于阴凉干燥的地方，井远离一般作业场所及不相容物储存于阴凉干燥，通风良好及阳光无法直射的地方.空的储存容器内可能仍有具危害性的残留物.储存区内与其附近应有足够且适当可用的灭火器。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业人员应该配戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已做防护。

身体防护：穿相应的防护服。

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食或饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色近似白色，无味的固体

pH值:约2. 5

熔点('C) : 220"C (分解)

相对密度(水=1) : 0. 86g/cm3 (20"C)

分解解温度("C) : >150°C

相对蒸气密度(空气=1) : <0. 013hpa @20C

闪点(°C) : >100'C (闭环)

爆炸上限% (V/V) : -

自燃温度("C) : >200'C

爆炸下限% (V/V) : -

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：氧化剂

避免接触的条件： 加热

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：无资料

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：无资料

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：

第十五部分 法规信息

法规信息：无资料

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。