第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：甲酸钠

化学品英文名：Sodium formate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用于制造染料、分析试剂、指示剂等。

第二部分 危险性概述

危险性类别： 6.1类有毒物品（低毒）

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：甲酸钠

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 甲酸钠 | ≥99% | 141-53-7 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：饮足量温水，催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性： 本品不燃

灭火方法和灭火剂：本品不燃，根据着火原因选择适当灭火器。

灭火注意事项及措施：消防人员佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌灾或引起剧烈的沸溅。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。包装必须密封，切勿受潮。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴防尘口罩。必要时配戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状:白色无味固体。

pH值:无资料

熔点(°C): 255

闪点(°C): 210

相对密度(水=1): 无意义

相对蒸气密度(空气=1):无意义

临界压力(MPa):无意义

辛醇/水分配系数:无资料

闪点(C):无意义

引燃温度(°C):无意义

爆炸下限[% (V/V)]:无意义

爆炸_上限[% (V/V)]:无意义

溶解性:820g/l。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：无资料

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：无资料

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。