第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：硫化钠

化学品英文名：sodium sulfide

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用于制造硫化染料，皮革脱毛剂，金属冶炼，照相，人造丝脱硝等。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：碱性腐蚀品、无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状，无气味；无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃ 时开始蒸发，蒸汽可侵蚀玻璃。

GHS危险性类别：急性毒性-经口,类别4*急性毒性-经皮,类别3*皮肤腐蚀/刺激,类别1严重眼损伤/眼刺激,类别1危害水生环境-急性危害,类别1

象形图：

警示词：危险

危险信息：引起严重眼睛损伤; 对水生生物毒性非常大; 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 吞咽有害; 皮肤接触会中毒;

预防措施

·远离火种、热源，包装密封应与氧化剂、酸类分开存放

·佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套

·密闭操作

·工作场所严禁吸烟

事故影响

·眼睛或皮肤接触：用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医

·误服者：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医

·火灾时使用水、雾状水、砂土灭火

安全储存

·储存于阴凉、干燥、通风良好处

·上锁保管

废弃处置：安全掩埋法

健康危害：本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。

环境危害：对环境有危害。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：硫化钠

化学品俗名或商品名：臭碱

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫化钠 | ≥60.0％ | 7757-83-7 |

第四部分 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场须佩戴防尘面具。

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：碱性腐蚀品，无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃ 时开始蒸发，蒸汽可侵蚀玻璃。燃烧产生硫化氢、氧化硫。

灭火方法和灭火剂：采用水、雾状水、砂土灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体飞溅，使火势扩散。

灭火注意事项及措施：消防员须佩戴防尘面具，穿全身消防服，在上风向灭火；尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持容器冷却，直至灭火结束。隔离事故现场，禁止无关人员进入。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境；防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。库房必须安装避雷设备，采用防爆型照明、通风设施。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：原子吸收法

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：	无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。

气味：无气味                       PH值：无资料

熔点(℃)：	1180                    沸点(℃)：无资料

闪点(℃)：	无意义                  蒸汽压：无资料

爆炸上限%(V/V)：无资料            爆炸下限%(V/V)：无资料

相对蒸汽密度(空气=1)：无资料      相对密度(水=1)：1.86

溶解性：易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。

辛醇/水分配系数的对数值：无资料   自然温度：无资料

分解温度：无资料                 引燃温度(℃)：无资料

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

禁配物：与酸类、强氧化剂等禁配物接触有发生火灾和爆炸的危险。

避免接触的条件：无资料

危险反应：酸类、强氧化剂。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：尽可能回收利用，如果不能回收利用采用焚烧方法进行处置，不得采用排放至下水道的方式处置本品。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	82011

联合国危险货物编号（UN号）：1849

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：第II类包装

包装标志：碱性腐蚀品

包装方法：装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险货物品名表》（GB12268-2012），将该物质划为8.2类碱性腐蚀品

《危险化学品名录》列入，将该物质划为8.2类碱性腐蚀品

《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。