第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氢氧化钾

化学品英文名：potassium hydroxide

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：碱性腐蚀品、白色晶体，易潮解，无气味；与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

GHS危险性类别：根据《化学品分类和标签规范》GB30000系列标准，急性毒性-经口,类别4*皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激,类别1危害水生环境-急性危害,类别3象形图：

警示词：危险

危险信息：引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤; 吞咽有害; 对水生生物有害;

防范说明

预防措施: ①远离火种、热源；②佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；③工作场所严禁吸烟和进食；④工作结束后彻底清洗。

事故响应: ①眼睛或皮肤接触：勿揉，用清水冲洗；保持空气流通；②误服者：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医；③火灾时用水、砂土灭火

安全储存: ①储存于阴凉、干、通风良好处；②上锁保管

废弃处置: 中和、稀释然后排入废水中。

物理化学危险：接触空气易自然。遇水剧烈反应，产生高度易燃气体。燃烧产生有害的氧化硼和氧化钾。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

健康危害：本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂。

环境危害：对水体可造成污染。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：氢氧化钾

化学品俗名或商品名	苛性钾

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钾 | ≥90.0％ | 1310-58-3 |

第四部分 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场须佩戴防尘面具

对医生的特别提示：无资料

及时的医疗护理和特殊的治疗：任何接触紧急处理后，立即送医观察。

第五部分 消防措施

特别危险性：碱性腐蚀品，与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。燃烧产生可能产生有害的毒性烟雾。

灭火方法和灭火剂：用水、砂土扑救，避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

灭火注意事项及措施：消防员须佩戴防尘面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却直至灭火结束。隔离事故现场，禁止无关人员进入。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：所有回收物质运至废物处理场所处置，防止发生次生灾害。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。库房必须安装避雷设备，采用防爆型照明、通风设施

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：原子吸收法

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

皮肤和身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

气味：无气味                       PH值：无资料

熔点(℃)：360.4                    沸点(℃)：1320

闪点(℃)：无意义                   蒸汽压：无资料

爆炸上限%(V/V)：无意义             爆炸下限%(V/V)：无意义

相对蒸汽密度(空气=1)：无资料       相对密度(水=1)：2.04

溶解性：溶于水、乙醇，微溶于醚。   辛醇/水分配系数的对数值：无资料

自然温度：无资料                   分解温度：无资料

引燃温度(℃)：无意义

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。

避免接触的条件：潮湿空气。

危险反应：与强酸、易燃或可燃物等禁配物接触有发生火灾和爆炸的危险。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：273 mg/kg(大鼠经口)   LC50：无资料

皮肤刺激或腐蚀：在皮肤和粘膜有强烈刺激性，产生软痂。

眼睛刺激或腐蚀：不仅可损伤角膜，而且能使眼部深组织损伤。

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：80 ppm（24 h）

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

-产品：尽可能回收利用，如果不能回收利用采用焚烧方法处置，不得采用排放至下水道的方式处置+

-不洁的包装：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1813

联合国运输名称：氢氧化钾

联合国危险性分类：无资料

包装类别：第II类包装

包装标志：碱性腐蚀品

包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险货物品名表》（GB12268-2012），将该物质划为8.2类碱性腐蚀品

《危险化学品名录》列入，将该物质划为8.2类碱性腐蚀品

《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。