第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氧化铜

化学品英文名：Copper(II) oxide

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂，也供制氢、催化剂、绿色玻璃等。

第二部分 危险性概述

侵入途径：	吸入、食入。

健康危害： 吸入大量氧化铜烟雾可引起金属烟热，出现寒战、体温升高，同时可伴有呼吸道刺激症状。长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，也可出现胃肠道症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。

环境危害：	 对环境有害

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：氧化铜

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氧化铜 | 99% | 1317-38-0 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：脱离现场至空气(新鲜处。如呼吸困难，给.输氧。就医。

食入：用水、牛奶、碳酸氢钠或0.1%亚铁氰化钾，溶液洗胃。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性： 无特殊的燃烧爆炸特性。

灭火方法和灭火剂：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂。

灭火注意事项及措施： 灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手食。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱金属接触。搬运时轻装轻卸，防止:包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法： 火焰原子吸收光谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其他防护：及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状:黑褐色粉末。

pH值:无意义

沸点(°C): 1326

熔点(°C):无资料

相对密度(水=1):6.32 (粉末）

相对蒸气密度(空气=1):

饱和蒸气压(kPa):

燃烧热(kJ/mol):

临界温度("C):

临界压力(mPa):无意义

辛醇/水分配系数的对数值:无资料

闪点(C):无意义.

引燃温度(C):无意义

爆炸上限[%.(V/V)]:无意义

爆炸下限[% (V/V)]:无意义

溶解性:不溶于水，溶于稀酸，不溶于乙醇。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：本品稳定

禁配物：强还原剂、铝、碱金属。

避免接触的条件：潮湿

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50:470

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

其它有害作用：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：

包装标志：

包装方法：按照生产商推荐的方法进行包装。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱金属、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清打。

第十五部分 法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例 (2002年3月15日国务院发布)，危险化学品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献： 1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。